# Fiche projet FlowSense

Capteur intelligent de comptage local de personnes
Challenge Aidge

FlowSense est un projet de capteur vidéo embarqué qui compte les passages à une porte ou dans un couloir. Le traitement s'effectue localement sur la cible matérielle afin de limiter la consommation et de ne pas transmettre d'images.

Le besoin

Les systèmes classiques de comptage s'appuient souvent sur des caméras connectées au cloud. Ils consomment de l'énergie, nécessitent un réseau et peuvent exposer des données sensibles. Notre objectif est de proposer une solution autonome qui fournit uniquement des compteurs agrégés.

La solution

Installé au niveau d'une entrée, FlowSense détecte les personnes, suit brièvement leur déplacement et compte le franchissement d'une ligne virtuelle dans chaque sens. Le système produit le nombre d'entrées, de sorties et une estimation de l'occupation. Les images ne quittent pas le capteur.

Objectif du challenge

Développer et déployer avec Aidge un système de détection et de comptage de personnes sur le SoC ColibryNPU, en visant une consommation inférieure à 5 mW.

Architecture envisagée

Caméra embarquée

↓

Image réduite à 96 x 96 pixels et détection de mouvement légère

↓

Petit réseau neuronal quantifié INT8 sur ColibryNPU

↓

Position ou nombre de personnes

↓

Suivi court et ligne virtuelle sur CPU

↓

Entrées sorties et occupation estimée

Pourquoi ce projet

Utile. Il peut mesurer l'occupation de salles, bureaux, transports ou entrées de bâtiments.

Frugal. Le réseau est compact et quantifié ; l'inférence peut être limitée aux moments pertinents.

Respectueux de la vie privée. Aucune vidéo n'est stockée ou transmise vers le cloud.

Démontrable. Le compteur se met à jour en direct lorsqu'une personne entre ou sort.

Utiliser Aidge

1. Entraîner un modèle léger de détection de personnes.

2. Exporter le modèle au format ONNX.

3. Importer, analyser et optimiser le graphe avec Aidge.

4. Quantifier le modèle en INT8 puis comparer sa précision avant et après optimisation.

5. Exporter le modèle vers la cible ColibryNPU et réaliser les mesures sur le matériel fourni.

Mesures de réussite

| Aspect | Mesure |
| --- | --- |
| Détection | Précision, rappel et F1 score |
| Comptage | Erreur absolue sur les entrées et sorties, absence de doubles comptes |
| Temps réel | Latence par inférence et images par seconde |
| Mémoire | Taille du modèle et mémoire maximale utilisée |
| Énergie | Énergie par inférence et puissance moyenne du système |
| Confidentialité | Traitement local, aucune vidéo transmise ou stockée |

Première version

La première version détectera la présence d'une personne dans une zone définie. La version suivante distinguera le sens de passage et comptera les entrées et sorties. Cette progression garantit un démonstrateur fonctionnel même si les contraintes matérielles imposent des adaptations.

Responsabilités de chaque membre

| Rôle | Responsabilités |
| --- | --- |
| IA et données | Dataset, annotations, entraînement et évaluation du modèle |
| Aidge et optimisation | ONNX, analyse du graphe, quantification et export |
| Embarqué | Caméra, déploiement, mesures de puissance et intégration |
| Démonstration | Interface, vidéo, documentation et présentation au jury |

Démonstration finale

Une personne franchit une porte. Le système indique le sens du passage et met à jour un tableau de bord avec les entrées, sorties, occupation estimée, latence et consommation. Le jury voit le capteur fonctionner en direct et comprend que les images restent locales.

Questions à confirmer

Les 5 mW incluent-ils la caméra, l'acquisition et la veille ?

Le critère porte-t-il sur une puissance moyenne, un pic ou une énergie par inférence ?

Quel scénario de comptage et quelle fréquence d'images sont attendus ?

Quels opérateurs sont accélérés par ColibryNPU et quel outil de mesure énergétique sera fourni ?